通大院生[2011]4号

生命科学学院植物园设计方案

在各级领导的关心和支持下，生命科学学院的植物园正进入实施阶段，植物园的设计方案如下。

一、位置：现基建处办公室北边，校草坪基地西边。

二、面积：2000平方米。

三、要求：

1. 四周要修建隔离栏，考虑到经费问题，建议四周立多根水泥柱，水泥柱之间拉上铁丝网，防止外人进入，在东侧或西侧装上一门；

2. 建1个温室大棚。每个大棚的尺寸东西5米*南北20米，不锈钢架结构；透明壁（有机玻璃板材）、透明顶（双层薄膜），薄膜下有遮阳网，南侧留门，大棚内有一个水池，大棚设计方案见图；

3. 大棚四周有排水沟，外侧南边安装一个配电箱，大棚内外各需要安装1个水池。

四、经费预算：

1. 隔离栏、排水沟、水池和配电箱的预算大约40628元；

2. 温室大棚预算大约63495元。

附件：

1.植物园围护与水电安装；

2.温室大棚结构；

3.大棚预算清单。

二〇一一年三月十五日

主题词：植物园 	设计方案

抄送：校长办公室  后勤集团

南通大学生命科学学院办公室       2011年3月15日印发

(共印10份 )

附件1

植物园围护与水电安装

- 毛竹围护

1． 毛竹围栏   高1.8米

180米*50元/米                            9000元

- 发青绿篱

180米*100元/米                          18000元

3.  砖砌排水沟

60米*50元/米                            3000元

4． 砖砌蓄水池一座

2米*3米*1.5米外加粉刷                   800元

5.  移树

石楠树                               30*10=300元

国槐树                               26*20=520元

合计                                        31620元

二、 水电安装

1. 水安装

水泵接电源  4*42 电缆150米*20             3000元

尼龙水管    50米*10                       500元

潜水泵      1台                           250元

安装人工（挖填电缆沟、安装电缆、水管）    800元

2. 电安装

3*42照明电缆 100米*10                      1000元

电箱   1只                                 200元

安装人工（挖填电缆沟、安装电缆、电箱）     600元

合计                                       5950元

三、 税金                                      2658元

总计                             40628元

附件3

大 棚 预 算 清 单

| 材料 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢管 | 25*50 | 20米*9支 | 35 | 6300 |
| 不锈钢管 | 75*44*1.5 | 24支*2.5米 | 80 | 4800 |
| 不锈钢管 | 50*50*1.0 | 6米*10支 | 45 | 2700 |
| 不锈钢管 | 50*25*1.0 | 6米*10支 | 35 | 2100 |
| 不锈钢管 | 30*30 | 20厘米*100支 | 26 | 520 |
| 不锈钢管 | 50*50 | 160米 | 45 | 7200 |
| 阳光板 | 3毫米 | 125m2 | 105 | 13125 |
| 薄膜 |  | 140 m2 | 30 | 4200 |
| 压条 |  | 12米*30支 | 10 | 3600 |
| 水泥预埋垫 |  | 24个 | 100 | 2400 |
| 人工费 |  |  |  | 11000 |
| 税费 |  |  |  | 5550 |
| 总计 | 63495元 |  |  |  |